Equipo de trabajo:

Nicole Tatiana Jaramillo Burgos

Laura Camila Miranda Alvarado

Santiago Fonseca Prieto

Javier Enmanuel Pérez Millán

Angelina Geoline Salcedo cortes

Descripción general

DestapFlex es un utensilio de cocina ergonómico, diseñado para facilitar la apertura de frascos, botellas y envases con tapas de diferentes tamaños de forma fácil, segura y sin esfuerzo. Nace como una solución al problema cotidiano que enfrentan muchas personas, especialmente adultos mayores o con movilidad reducida en las manos, al intentar desenroscar tapas rígidas y deslizantes.

El dispositivo combina un sistema de correa flexible y antideslizante con un mecanismo de ajuste intuitivo. Al adaptarse al contorno exacto de cada tapa, DestapFlex aplica un principio de palanca eficiente que disminuye la fuerza que el usuario necesita aplicar maximizando la fricción, eliminando la frustración y el desgaste en esta tarea cotidiana que puede ser molesta y causar dolor en las manos por la fricción.

Su propósito es ofrecer independencia y comodidad a la hora de cocinar. Olvídate de hacer fuerza de más, usar trapos húmedos o pedir ayuda para abrir tus alimentos favoritos. Con DestapFlex, disfrutarás de un producto duradero, práctico y pensado para hacer tu vida en la cocina mucho más fácil y sin complicaciones.

- Descripción del producto

- ¿Qué es el producto?

DestapFlex es un abridor ajustable para la cocina que permite abrir diferentes frascos, botellas o envases sin ejercer mucha fuerza y de forma sencilla.

Gracias a su correa ajustable que se adapta a diferentes diámetros de tapa en un rango de 2-16 cm y con un mango ergonómico antideslizante, solo ajustas, sujetas, giras y listo. Es una herramienta perfecta para facilitar la apertura de tapas duras y hacer la vida cotidiana en la cocina mucho más fácil, cómoda y segura.

- ¿Qué necesidad específica resuelve?

DestapFlex resuelve la dificultad física y la frustración que sufren las personas con artritis, túnel carpiano, adultos mayores o simplemente quienes no tienen la fuerza suficiente para abrir y romper el sello de vacío de frascos y botellas. Además de la falta de agarre y deslizamiento de la mano sobre las tapas metálicas, plásticas o húmedas, evitando maltratos o dolor en las manos de los usuarios.

- ¿Cuál fue el objetivo de su desarrollo?

El objetivo principal detrás del desarrollo de DestapFlex fue diseñar una solución accesible y ergonómica que facilite la apertura de envases sellados en el hogar, garantizando la autonomía de cualquier usuario sin importar sus limitaciones y fuerza física.

- Público objetivo

Este producto se dirige principalmente al público general, pero con especial énfasis en las familias con un núcleo familiar de 2-4 integrantes que pertenecen a un estrado socioeconómico medio-bajo, estás familias deben ser consumidores ocasionales en sus hogares de alimentos envasados en recipientes de plástico o vidrio con sellado hermético.

- Parámetros críticos

| CTS | CTQ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS | VARIABLE DE MEDICIÓN | META |
| ANTIDESLIZANTE | Coeficiente de fricción en el agarre | μ (coeficiente de fricción estática) | ≥ 0.8 |
|  | Coeficiente de fricción en interfaz con tapa | μ contacto tapa-herramienta | ≥ 0.7 |
|  | Superficie de contacto | Área | ≥ 120 cm^2 |
| INTUITIVO | Tiempo promedio de ajuste del diámetro | Tiempo | ≤ 5 s |
| ERGONÓMICO | Fuerza máxima requerida para apertura | Fuerza | ≤ 40 N |
|  | Presión máxima en la zona de contacto palmar | Presión | ≤ 30 kPa |
|  | Diámetro del mango | Longitud | 30 – 45 mm |
|  | Longitud del brazo de palanca | Longitud | ≤ 185 mm |
| TAMAÑO COMPACTO | Longitud total del dispositivo | Longitud | ≤ 20 cm |
|  | Espacio físico ocupado | Volumen | ≤ 800 cm³ |
|  | Profundidad máxima | Longitud | ≤ 4 cm |
| PESO LIGERO | Peso total del producto | Masa | ≤ 250 g |
|  | Fuerza soportada por unidad de masa | Fuerza / Masa | ≥ 0.5 N/g |
| IMPERMEABLE | Tiempo de secado superficial | Tiempo | ≤ 10 min |
|  | Masa de agua retenida tras inmersión | Masa | ≤ 0.1 g |
| AJUSTABLE | Rango de diámetros de apertura | Longitud | 20 – 120 mm |
|  | Paso de ajuste | Longitud | ≤ 5 mm |
|  | Fuerza de sujeción del mecanismo de bloqueo | Fuerza | ≥ 50 N |
| RESISTENCIA A LA APERTURA | Torque máximo soportado sin falla | Torque | ≥ 25 Nm |
|  | Carga de rotura estructural del chasis | Fuerza | ≤ 450 N |
| ANTICORROSIVO | Pérdida de masa por corrosión | Masa | ≤ 0.01 g |
|  | Espesor de la capa de recubrimiento | Longitud | ≤ 0.02 mm |

- Coeficiente de fricción en el agarre, está CTQ es primordial para definir la primera CTS que es antideslizante, ya que al medir la resistencia al deslizamiento entre el producto con la mano podemos asegurar que este sea antideslizante al momento que el usuario interactúe con él.

- Coeficiente de fricción en interfaz con tapa, esta CTQ es parecida e igual de importante a la anterior, ya que se está analizando lo mismo, pero entre el producto con la tapa del envase, estas dos CTQ juntas aseguran un buen agarre entre el cliente, el producto y el envase que se quiere abrir.

- Superficie de contacto, esta CTQ sirve como complemento para las anteriores dos, para terminar de analizar la primera CTS, ya que esta sirve para determinar cuánta superficie del producto total va a tener material antideslizante.

- Tiempo promedio de ajuste del diámetro, esta CTQ es primordial para que el producto sea intuitivo, ya que mientras menor sea el tiempo de ajuste, el producto va a ser más dinámico para el usuario.

- Fuerza máxima requerida para apertura, está CTQ es esencial para cumplir con que el producto sea ergonómico, ya que, al requerir menos fuerza para abrir un envase, demostrará que el producto es eficiente en su propósito.

- Presión máxima en la zona de contacto palmar, está CTQ es esencial para complementar la parte de ergonomía, pero más enfocada en la comodidad del producto, que no genere molestia a la hora de utilizarse.

- Diámetro del mango, está CTQ es fundamental para que el producto sea eficiente y agradable para el movimiento de abrir el envase cuando el usuario lo utilice.

- Longitud del brazo de palanca, esta CTQ complementa a la primera de fuerza máxima requerida para apertura, ya que la longitud actúa directamente sobre el torque.

- Longitud total del dispositivo, está CTQ define fácilmente al atributo de tamaño compacto, ya que al definir la longitud de este estamos definiendo en sí el tamaño del producto.

- Espacio físico ocupado, esta CTQ complementa a la anterior, esta es más completa para analizar el tamaño compacto, ya que estamos mirando directamente el volumen que ocupa el producto.

- Profundidad máxima, está CTQ termina de complementar el atributo de tamaño compacto, considerando una profundidad considerable para un tamaño compacto y que el producto sea resistente.

- Peso total del producto, esta CTQ define directamente el atributo de peso ligero, ya que determinamos el peso ideal para la comodidad del usuario.

- Fuerza soportada por unidad de masa, está CTQ complementa al peso ligero con la parte de que el producto sea lo suficientemente ligero sin perder la resistencia que necesita para cumplir su función de forma óptima sin dañarse. De forma que analizamos qué material es mejor para cumplir la relación de peso ligero con resistencia.

- Tiempo de secado superficial, con esta CTQ se puede analizar la parte de impermeabilidad del producto, asegurando que esté seco en un tiempo óptimo después de lavarse.

- Masa de agua retenida tras inmersión, con esta CTQ se asegura que en el producto casi no absorbe nada de agua, garantizando el atributo de impermeabilidad.

- Rango de diámetros de apertura, está CTQ es primordial para asegurar un atributo principal del producto, que este sea ajustable a diferentes tamaños de envases.

- Paso de ajuste, está CTQ complementa la anterior, ya que al definir el paso de ajuste podremos incluir la mayor cantidad de diámetros posibles.

- Fuerza de sujeción del mecanismo de bloqueo, está CTQ es primordial para asegurar que el diámetro deseado por el usuario se mantenga y no vaya a variar mientras lo utiliza.

- Torque máximo soportado sin falla, está CTQ es directa con el atributo de resistencia a la apertura, ya que, al definir el torque máximo soportado, podremos definir qué tan resistente se necesita que sea el producto.

- Carga de rotura estructural del chasis, está CTQ complementa a la anterior, analizando que tan resistente es la estructura diseñada del producto frente a las cargas que se le realizarán.

- Pérdida de masa por corrosión, está CTQ ayuda a medir que tanto es afectado un material seleccionado frente a la corrosión.

- Espesor de la capa de recubrimiento, está CTQ complementa la anterior al definir qué tanta capa de recubrimiento es necesaria para proteger al producto frente a la corrosión.

- Características técnicas

DestapFlex como tal se compone de pocos componentes, donde en total son siete:

- Armazón principal el más importante y donde se une todo, encargado de la transmisión de torque que el usuario ejerce sobre el envase, estaría compuesto de polímero ABS, con una longitud total de 170 mm, una forma semicilíndrica abierta de tipo un solo brazo.

- El siguiente componente es un recubrimiento en el armazón principal en la parte donde el usuario agarra el producto, este tiene una forma ergonómica con la silueta de los dedos de la mano con un material TPE, esto para que sea cómodo y mejore el agarre, con una textura modelado tipo diamante con un espesor de 5mm para mayor durabilidad.

- Correa de caucho, es la encargada del agarre del producto con las tapas tipo rosca, de material TPU, esto para tener un excelente agarre con una buena fricción, sin perder resistencia y durabilidad, con un espesor de 30mm y un largo de 250 mm para abarcar la mayor cantidad de diámetros posibles.

- Pin de bloqueo tipo bola, este que sería el encargado de bloquear el diámetro requerido por el usuario de forma firme y segura, donde estaría compuesto de acero inoxidable, para mayor resistencia frente a la fuerza ejercida y a la humedad, con una longitud de 120 mm y un diámetro de 8mm

- Cuñas metálicas que estarían puestas en la parte de abajo del armazón principal, estas servirían para abrir los envases tipo cerveza, aprovechando la forma semicilíndrica abierta del armazón para realizar la palanca de apertura de forma sencilla, estás de material también acero inoxidable para mayor durabilidad.